Projet De Stijl

Plateforme pour robots mobiles

Guide de prise en main d’Eclipse pour programmer la Raspberry Pi

Version : 31 mai 2017

Julia Cohen

Julien Combattelli

Solène Dothée

Guillaume Sarthou

Table des matières

1.	Installation d’un cross-compilateur pour Raspberry Pi	1

Sous Linux	1

Sous Windows	1

2.	Installation de Eclipse CDT	2

3.	Trouver l’adresse IP de la Raspberry	2

Sous Linux	2

Sous Windows	2

4.	Configuration du projet Destijl	3

Choix du workspace	3

Création du projet	4

Création du dépôt Git	5

Configuration du dépôt	6

Configuration du projet	8

Compilation et débogage du programme	11

# Installation d’un cross-compilateur pour Raspberry Pi

Afin de compiler une application pour Raspberry Pi sur un PC, il est nécessaire d’avoir un cross-compilateur. Suivant si vous êtes sur Linux ou Windows, la procédure d’installation ne sera pas la même.

## Sous Linux

Dans un terminal, exécutez la commande suivante :

git clone https://github.com/raspberrypi/tools.git

L’architecture du dossier est la suivante :

Vous pouvez copier le dossier « tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian » là où vous le souhaitez

Remarque : pour un ordinateur 64bits, prenez plutôt le dossier « gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64 »

Les exécutables du compilateur se trouvent dans « gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian/bin »

## Sous Windows

Allez sur http://gnutoolchains.com/raspberry/

Téléchargez et installez raspberry-gcc-4.9.2-r4.exe comme indiqué sur l’écran ci-dessous :

# Installation de Eclipse CDT

Eclipse est téléchargeable à l’adresse https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/.

Choisissez le package « Eclipse IDE for C/C++ Developers » et téléchargez la version adaptée à votre système d’exploitation.

Il est conseillé de prendre Eclipse Mars ou une version plus récente, pour bénéficier du plugin Git intégré.

# Trouver l’adresse IP de la Raspberry

Le moyen le plus simple pour trouver son adresse et de la fixer :

- Prenez la carte SD de la Raspberry et insérer-la dans un ordinateur

- Sur la carte SD, dans le fichier cmdline.txt, ajouter ip=<adresseIP> à la fin de la ligne en remplaçant <adresseIP> par l’adresse désirée (exemple : 192.168.0.2)

En fixant l’IP de la Raspberry, vous aurez aussi à fixer l’IP de la carte Ethernet de votre ordinateur comme indiqué ci-dessous (pensez à pinger la Raspberry Pi à la fin de la manipulation pour s’assurer que la configuration est correcte) :

## Sous Linux

- Configurer l’IP avec ifconfig ou en modifiant le fichier « /etc/network/interfaces »

## Sous Windows

- Dans le panneau de configuration, ouvrez le Centre réseau et partage

- Cliquez sur « Modifier les paramètres de la carte » :

- Dans la liste des cartes réseaux, cliquez-droit sur votre carte Ethernet, puis cliquez sur « Propriétés »

- Dans la liste des propriétés, double-cliquez sur « Protocole Internet Version 4 », comme ci-dessous :

- Remplir les champs de la nouvelle fenêtre comme suit :

  - Cochez « Utiliser l’adresse IP suivante »

  - Remplir le champ adresse IP avec la valeur souhaitée (exemple : 192.168.0.1)

  - Remplir le champ masque de sous-réseau en fonction de votre adresse IP (exemple : pour une adresse en 192.168.X.X, mettre 255.255.255.0)

  - Appuyez sur Ok

# Configuration du projet Destijl

## Choix du workspace

Au démarrage de Eclipse, sélectionnez le workspace de votre choix, c’est là que seront stockés vos projets (exemple : C:\DestijlWorkspace) comme illustré dans l’écran suivant :

## Création du projet

- Créez un nouveau projet C++ en cliquant sur File > New > C++ Project.

- Dans la fenêtre « C++ Project » :

- Saisissez le nom de votre choix (exemple : DestijlProject)

- Dans « Project type », choisissez « Empty Project »

- Dans « Toolchains » choisissez « Cross GCC »

Votre fenêtre devrait ressembler à ceci :

- Cliquez sur Next

- Dans la fenêtre « Select Configurations », ne changez rien et cliquez sur « Next »

- Dans la fenêtre « Cross GCC Command » :

- Dans le champs « Cross compiler prefix », mettre « arm-linux-gnueabihf- »

- Dans le champs « Cross compiler path », mettre le chemin vers le compilateur que vous avez installé précédemment

Voici un exemple :

- Si le compilateur a bien été trouvé, vous devriez avoir les répertoires d’inclusion suivants (les chemins peuvent différer suivant où vous avez installé le compilateur) :

## Création du dépôt Git

- Ouvrez ensuite la perspective Git. Pour cela, cliquez sur le bouton indiqué dans la capture suivante :

- Dans la fenêtre « Open Perspective », sélectionnez « Git »

- Dans l’onglet « Git Repositories », sélectionnez « Create a new local Git repository », comme illustré ci-dessous :

- Dans le champ « Repository directory », renseignez le chemin vers le projet que vous avez créé (exemple : C:\DestijlWorkspace\DestijlProject), si un avertissement « Directory […] is not empty » est signalé, ignorez-le.

- Cliquez sur Finish

- Un nouveau dépôt devrait apparaitre dans Eclipse comme suit :

## Configuration du dépôt

- Cliquez-droit sur le dépôt (encadré en vert ci-dessous) :

- Dans le menu qui apparait, cliquez sur « Pull… »

- Dans la fenêtre qui apparait, remplissez les éléments comme dans la fenêtre suivante (les champs de la section « Authentication » ne sont pas obligatoire) :

- Cliquez sur Next

- Dans la fenêtre « Pull », cliquez sur « New Remote » et saisissez à nouveau les champs comme ci-dessus (s’ils ne sont pas déjà remplis) puis cliquez sur Finish

- Dans le champ « Reference », saisissez « refs/heads/master » et cochez l’option « Configure upstream for push and pull »

## Configuration du projet

- Retournez sur la perspective C/C++ en cliquant sur le bouton encadré ci-dessous :

- Cliquez-droit sur le projet et allez dans « Properties », comme illustré ci-dessous :

- Allez dans « C/C++ Build > Settings », puis dans l’onglet « Tool settings » (les pages à modifier sont encadrées en rouge):

- Allez dans « Cross GCC Compiler > Includes » et copiez-collez les lignes suivantes dans « Include paths (-I) » :

"${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai}"

"${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai/include}"

"${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai/include/alchemy}"

"${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai/include/mercury}"

"${workspace_loc:/${ProjName}/include}"

Vous devriez avoir une fenêtre similaire :

- Effectuez la même manipulation pour « Cross G++ Compiler > Includes »

- Dans « Cross G++ Linker > Librairies » :

- Dans « Librairies (-l) », copiez-collez les lignes suivantes :

opencv_core

pthread

opencv_highgui

opencv_imgproc

opencv_imgcodecs

raspicam_cv

copperplate

mercury

alchemy

- Puis dans « Librairy search path (-L) » copiez-collez les lignes suivantes :

"${workspace_loc:/${ProjName}/lib}"

"${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai/lib}"

- Dans « Cross G++ Linker > Miscellaneous » :

- Dans le champ « Linker flags », copiez :

-Wl,-rpath="${workspace_loc:/${ProjName}/lib}" -Wl,-rpath="${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai/lib}"

- Puis dans « Other objects » ajoutez :

"${workspace_loc:/${ProjName}/xenomai/lib/xenomai/bootstrap.o}"

## Compilation et débogage du programme

- Pour compiler le projet, appuyez sur le marteau dans la barre d’outils.

- Dans la barre de menu, cliquez sur Run puis sur « Run Configuration » (ou « Debug Configuration » si vous souhaitez déboguer le programme).

- Remplissez la fenêtre comme suit :

  - Dans le champs « Project », mettre le nom de votre projet

  - Dans « C/C++ Application », mettre l’exécutable avec le chemin pour y accéder

  - Dans « Remote Absolute File Path », mettre où sera situé l’exécutable sur la RPi (si vous n’êtes pas connecté en super utilisateur, cette espace doit être accessible à un utilisateur normal)

- Dans cette même fenêtre, cliquez sur « New… » pour créer une nouvelle connexion

- Choisissez une connexion SSH et appuyez sur Ok

- Dans la fenêtre « New Connection » :

  - Dans le champs « Host », mettre l’adresse IP de la Raspberry Pi

  - Dans « User », mettre le nom de la session sur laquelle se connecter (exemple : « pi » ou « root »)

  - Cocher l’option « Password based authentication »

  - Dans le champs password, mettre le mot de passe de la session (exemple : « raspberry » pour la session pi)

Vous devriez avoir une fenêtre similaire :

- Appuyer sur « Run » pour lancer le téléchargement de l’exécutable sur la Raspberry et exécuter le programme.